[image: image1.jpg]


                           Connet  Fiber  Optics
                     上海瀚宇光纤通信技术有限公司



窗体顶端

全光纤移相器

[image: image3.jpg]



产品介绍: 
全光纤移相器（倒相器/相位调制器）可以在DC到20kHz范围内提供高达15π的相移.器件采用全光纤结构设计,从根本上减小了器件的插入损耗和回波反射.这种小巧的器件是光纤激光器,光纤谐振腔,光纤干涉仪等系统中理想的精确相位调谐或者相位调制的器件.
产品特点:
• 低插入损耗
• 低残留幅度调制
• 低偏振相关损耗
• 无尾纤型可选
应用领域:
• 光纤干涉仪
• 光纤激光器
• 光纤传感
技术指标:
	参数
	单位
	指标

	中心波长
	nm
	970nm~1650nm

	插入损耗
	dB
	<0.1

	回波损耗
	dB
	>65

	相位调制范围 (0~20kHz)
	 
	8 π~15 π

	半波电压 (0~20kHz)
	V
	10~20

	偏振相关损耗
	dB
	<0.05

	残留幅度调制
	dB
	+/-0.01

	最大应用电压
	V
	150

	工作温度
	℃
	0 ~ +50

	运输/存储温度
	℃
	-40 ~ +85

	封装尺寸
	尾纤型
	mm
	14 x 14 x 35

	
	无尾纤型
	
	14 x 14 x 74


订货信息：
[image: image2.jpg]Ordering Information:

FPS — 001 — =

b

970~ 1260nm  NT = NoTail™

!

1260 ~ 1650 nm 90 = 900 um jackst Connector type:

FC/PC, FC/IAPC
SC/PC, SCIAPC or
NC = no connectors
Others specify



 
	常见问题解答:

	 1.全光纤移相器采用什么技术?器件的内部有没有能够移动的器件?

	   上海瀚宇提供的全光纤移相器是在一段光纤上直接实现相位的移动，没有传统的光学装置，也没有用来耦合的光纤，整个光路无胶，而且偏振无关。光纤移相器内部没有能够移动的部分。

	2. 全光纤移相器和输入光的调制频率相关吗?

	  相移的幅度值仅仅和应用的电压有关, 和输入光的调制频率无关. 全光纤移相器和输入光的波长关系很小,除非输入光是光谱非常宽的光.

	3. 能够用直流电压(DC)驱动全光纤移相器吗？你们的相移器能够达到180度吗？

	  我们的相移器能够达到超过1800度（10x180度）的相移值，我们标称为10π，π代表180度，如果只需要180度的相移，那么所需要的电压会很小。可以使用直流电压达到需要的相移值，对于高精度的相移控制，我们建议使用闭环反馈系统。

	4. 我们希望实现1550nm工作时的π/2 (90度), 你们的器件最大的工作频率是多少? 需要多大的驱动电压?

	  在0-16kHz范围内,使用10-20V的驱动电压, 我们的全光纤移相器器可以实现10π的相移, 当频率超过20KHz时，一些谐振峰会存在。对于电压驱动，可以使用函数发生器。

	5. 你们的全光纤移相器是单向器件还是双向器件?

	  我们的全光纤移相器是双向器件.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
窗体底端

地址：上海市闵行区剑川路953弄322号3楼   邮编：200240  网址：www.shconnet.com.cn
电话：021-61270288；   传真：021-61270289    邮箱：sales@shconnet.com.cn

