[image: image1.jpg]


                           Connet  Fiber  Optics
                     上海瀚宇光纤通信技术有限公司



窗体顶端

全光纤结构可调波片

[image: image6.jpg]



产品介绍: 
全光纤结构可调波片:
上海瀚宇全光纤结构的可调波片是一种小巧的,容易操作的全光纤结构的器件,可以在很宽的波长范围内工作.通过对器件引脚注入电流进行控制和改变器件内部的线性双折射,从而改变输入的偏振态.
全光纤结构的可调波片可以在整个邦加球(Poincare Sphere)循环内改变光的输入偏振态.
上海瀚宇公司针对不同的应用领域提供了两种结构的全光纤可调波片:
• 单模光纤输入,单模光纤输出型
• 保偏光纤输入,保偏光纤输出型(集成光纤偏振器)
产品特点:
• 全光纤结构
• 简单电流控制
• Full cycle of Poincare Sphere
• 低插入损耗
• 高回波损耗
应用领域:
• 光纤传感领域
• 偏振态扫描
• 偏振控制
• 器件测试
• 光纤偏振仪
单模光纤型可调波片这种光纤波片可以提供完整的邦加球(Poincare Sphere)循环,输出光纤产生的偏
振态范围和输入偏振态相关. 如下图所示: 
[image: image2.jpg]waveplate
SM fiber. SMfiber

—_—Y

SRR TMEN




保偏光纤型可调波片这种结构的光纤波片包含了一个光纤偏振器,偏振器被集成在波片的前端,并且和输入保偏光纤的慢轴对准.该光纤偏振器的作用是用来”净化”输入的线性偏振态,输出为保偏光纤.这种器件使得输出的偏振态能够覆盖整个大邦加球循环(the great circle on the Poincare sphere),输出光纤的偏振态可以被改变为左旋圆偏振(left circular),右旋圆偏振(right circular),和正交线性偏振态(orthogonal linear states). 如下图所示:
[image: image3.jpg]input polarizer waveplate output
—>

PM fiber PM fier

AR R T N



 
技术指标:
	参数
	单位
	单模光纤型
	保偏光纤型

	波长范围1
	nm
	1300-1610

	插入损耗2
	dB
	<0.3
	<1

	偏振模式色散(PMD)
	ps
	<0.05
	-

	回波损耗
	dB
	>70

	最大电流
	mA
	70

	最大电压
	V
	10

	工作温度范围
	0C
	-5 ~ 70

	存储温度范围
	0C
	-40 ~ +85

	光纤类型
	.
	SMF28单模光纤
	PANDA保偏光纤

	输入输出光纤长度
	mm
	1000


技术指标的说明:
1. 器件可以在整个波长范围内工作,长波长工作时需要较大的电流. 
2. 保偏光纤型器件的插入损耗是假定输入偏振态光轴对准的插入损耗,不包括连接器.
封装尺寸:所有器件的封转尺寸相同,但是可能有细微差别.
[image: image4.jpg]AR

Gpten 1-5M -
P

—

Lot

ptonz- P trinn
[P —



 
订货信息：
[image: image5.jpg][PIWTP] - 1 -0 ] - ]

F R D
I e e




 
说明: 不是所有类型的器件都可以有下列的所有选择,请您在购买前与我们的销售人员联系以便确保您的需求能够得到满足. 
窗体底端

地址：上海市闵行区剑川路953弄322号3楼   邮编：200240  网址：www.shconnet.com.cn
电话：021-61270288；   传真：021-61270289    邮箱：sales@shconnet.com.cn

