[image: image1.jpg]


                           Connet  Fiber  Optics
                     上海瀚宇光纤通信技术有限公司



窗体顶端

电动可调光纤延迟线

[image: image5.jpg]



产品介绍: 
MDL-02型电动可调光纤延迟线可以在560ps范围内对光路长度进行精确的调整.该产品通过一个直流的电动马达和内部集成的编码器进行驱动。 MDL-02型可调延迟线的延迟精度低于0.3um（1fs），而且具有极低的反弹（小于8fs）。此外，MDL-02现金的马达设计能够确保其长期连续工作。产品的低插入损耗性能和高可靠性的设计使之成为能够集成在网络设备和测试设备中的,用来精确控制光路长度或者延迟光信号的时间排列的理想器件. 该产品也可以作为实验室的研究设备.
MDL-02具有两种规格，一种采用分离的独立控制单元加上光延迟模块的形式，适合于集成到其他系统设备中。另外一种是集成的整体模块适合于台式仪表，满足实验室的应用。
MDL-02电动可调光纤延迟线可以通过面板上的键盘,或者经过RS232接口被远程的计算机控制操作,通常采用单模或者保偏光纤尾纤输入输出，尽管自由空间型也可以提供。
产品特点:
• 高延迟-长度比
• 插入损耗变化低
• 可自动切换面板/远程PC控制
• 相对零位设定
• 延迟位置读数: ps或者mm可选
应用领域:
• 无源时分复用
• 光纤干涉仪等
• 时分复用延迟
• 光通信系统
技术指标:
	参数
	单位
	指标

	产品编码
	 
	MDL-02-33
	MDL-02-56

	工作波长范围（单模光纤）
	nm
	1260 ~1650
	1260 ~1650

	工作波长范围（保偏光纤）
	nm
	1310±50 or 1550±50
	1310±50 or 1550±50

	光延迟范围
	ps
	0~330
	0~560

	光延迟精度(分辨率)
	fs
	0.3um or 1fs
	0.3um or 1fs

	光延迟准确度
	ps
	±0.01ps or ±0.3um
	±0.01ps or ±0.3um

	光延迟重复性
	ps
	±0.01ps or ±0.3um
	±0.01ps or ±0.3um

	插入损耗
	. dB
	1.0
	1.0

	插入损耗变化
	dB
	±0.3
	±0.5

	偏振相关损耗（PDL）
	dB
	0.1
	0.1

	回波损耗
	dB
	50
	50

	偏振消光比 （PM光纤）
	dB
	>18
	>18

	光损伤阈值
	mW
	300
	300

	供电电源
	V
	12VDC1A(max)
	12VDC1A(max)

	控制模式
	 
	Panel keypad & RS232
	Panel keypad & RS232

	显示类型
	 
	2x16位 LCD
	2x16位 LCD

	工作温度
	℃
	0 ~ +40
	0 ~ +40

	存储温度
	℃
	-20 ~ +60
	-20 ~ +60

	光纤类型
	 
	Corning SMF-28或者Fujikura Panda保偏光纤

	封装尺寸（optical head）
	mm
	18 x 37 x 132
	18 x 37 x 157

	封装尺寸 （mini control board）
	mm
	65 x 65 x 22
	65 x 65 x 22

	封装尺寸（集成控制单元）
	mm
	41 x 112 x 178
	41 x 112 x 229


电动可调光纤延迟线性能表现：
[image: image2.jpg]


 
封装尺寸:
[image: image3.jpg]Dimensions: (Representative drawings: 560 ps version)

=3

il

Optical head

28
= ]I

o o

o\

Integrated version/control unit



 
订货信息:
[image: image4.jpg]Ordering Information:

MDL — 002 — - - = -
Gonfiguration Wavelength DelayRange:  Comnector type:
tegrated 13= 1310 0m (PM) 33 =330p5 FGPC, FG/APG.
D= Remote head/ 15 = 1550 nm (PM) 56 = 560 ps SGIPG, SCIAPG or
standard controller 35 = 1310 & 1550 nm (SM) NC = no comectors
0= Remote head/ Others specify

‘mini controler board

Note: For SM pigtails, the default configuration is 3mm jacketed. For PM pigtais, the defaul)
configuration is 900 pm Ioose tube jacketed.




 
窗体底端

地址：上海市闵行区剑川路953弄322号3楼   邮编：200240  网址：www.shconnet.com.cn
电话：021-61270288；   传真：021-61270289    邮箱：sales@shconnet.com.cn

