[image: image1.jpg]


                           Connet  Fiber  Optics
                     上海瀚宇光纤通信技术有限公司



窗体顶端

1550nm光纤法拉第旋转镜

[image: image2.jpg]



产品介绍: 
光纤法拉第旋转镜用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器和反射镜后的偏振光的方向旋转90度角.和输入偏振光正交垂直,偏振方向相反. 光纤法拉第旋转镜内部采用微光学结构,适合于各种光纤,而且输入输出的光纤可以有不同选择. 本公司提供的1550nm光纤法拉第旋转器采用Corning标准单模光纤。
产品特点:
• 1550nm工作波长，其它可选
• 扩束技术
• 低回波反射
• 适合于各种光纤
应用领域:
• 干涉型传感器
• 光纤放大器
• 光环行器
• 可调光纤激光器等
技术指标:
	参数
	单位
	指标

	工作波长
	nm
	1550

	工作带宽
	nm
	±15

	典型插入损耗
	dB
	0.5

	最大插入损耗
	dB
	0.7

	法拉第旋转角度（单通）
	度
	90

	最大旋转角度偏差 （中心波长+23℃）
	度
	±2

	最大偏振相关损耗
	dB
	0.05

	最大偏振模式色散（PMD）
	ps
	0.05

	最大处理功率
	mW
	300

	最大拉力
	N
	5

	工作温度
	℃
	-5~+70

	存储温度
	℃
	-40~+85

	光纤类型
	 
	Corning SMF-28e


说明：技术指标不包括连接器。
订货信息：
FRM-1550-C C-连接器类型
窗体底端

地址：上海市闵行区剑川路953弄322号3楼   邮编：200240  网址：www.shconnet.com.cn
电话：021-61270288；   传真：021-61270289    邮箱：sales@shconnet.com.cn

