[image: image1.jpg]Pigtall Style Polarizer



                           Connet  Fiber  Optics
                     上海瀚宇光纤通信技术有限公司



窗体顶端

窗体顶端

600nm-980nm在线式光纤偏振器

[image: image2.jpg]



产品介绍: 
上海瀚宇可以提供波长从600nm到980nm的光纤偏振器，从而满足不同波长应用的需求，在线式光纤偏振器的输入和输出光纤可以选择，对SM/SM光纤偏振器，消光比的概念实际上指的是功率消光比，也就是当输入光的偏振发生变化时，偏振器输出功率最大值和最小值之间的比值。对输出为保偏光纤的偏振器而言，偏振消光比是针对输出的保偏光纤而言的，也就是说保偏光纤两个偏振轴分别传输的光功率的比值。SM/PM和PM/PM偏振器的消光比通常指的是偏振消光比。
产品特点:
• 低插入损耗
• 低回波反射
• 高消光比
• 单模；保偏光纤可选
• 封装坚固，尺寸小巧
应用领域:
• 光纤传感
• 光纤干涉仪
• PDL消除
• PMD消除
• 偏振态稳定
技术指标:
	参数
	单位
	指标

	工作波长范围
	nm
	600-980nm可选

	偏振消光比
	dB
	20dB (更高的请指定)

	典型插入损耗
	dB
	0.8

	最大插入损耗
	dB
	1.0

	回波损耗
	dB
	40dB

	输入输出光纤类型
	 
	SM/SM；SM/PM；PM/PM

	输入输出光纤长度
	m
	标准1米；其他请指定

	连接器类型
	 
	可选

	工作温度
	℃
	-10~+50

	存储温度
	℃
	-40~+85


订货信息:
FOL-11-11-W-a/b-I-O-LB-X/Y-JD-L
W: 工作波长，需要指定。
(a/b):光纤芯经/包层直径
I：输入光纤类型
O：输出光纤类型
LB：回波损耗
X/Y：输入输出连接器类型
JD：输入输出光缆的外径
L：输入输出长度
窗体底端

地址：上海市闵行区剑川路953弄322号3楼   邮编：200240  网址：www.shconnet.com.cn
电话：021-61270288；   传真：021-61270289    邮箱：sales@shconnet.com.cn

